УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования

Прутской сельсовет №1 от 09.01.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Порядок содержания территории, зданиях и помещениях, в том числе эвакуационных выходов, администрации

муниципального  образования Прутской сельсовет

Павловского района Алтайского края

Общие положения

# Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012  года № 390  “О противопожарном режиме“, постановления Правительства РФ от 17 февраля 2014 года   № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, помещений

Инструкция содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения работников, порядок содержания территории, здания, помещений муниципального образования Прутской Павловского района Алтайского края обеспечения пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность и исправное состояние противопожарного оборудования зданий администраций  распоряжением главы,   иным уполномоченным должностным лицом возлагается на ответственное лицо: Киюцину Ольгу Сергеевну,  Орлову Ирину Сергеевну.

Все работники администрации муниципального образования Прутского сельсовета  должны знать Правила пожарной безопасности и строго выполнять их на рабочих местах, а к лицам, нарушающим требования пожарной безопасности, глава муниципального образования Прутской Павловского района Алтайского края, иное уполномоченное должностное лицо обязан принимать своевременные меры воздействия.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа  определяются главой, иным уполномоченным должностным лицом. Обучение мерам пожарной безопасности должно осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, путем проведения противопожарного инструктажа

Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Каждый работник администрации  при обнаружении нарушений Правил пожарной безопасности, грозящих возникновением пожара, обязан принять немедленные меры к их устранению и проинформировать об этом директора школы  или лицо, его заменяющее.

В помещении глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

В начале рабочего года глава муниципального образования или иным уполномоченным должностным лицом издаются распоряжения о мерах пожарной безопасности:

- Определен порядок обесточивания электрооборудования в конце рабочего дня и в случае возникновения  пожара.

- Регламентирован порядок осмотра и закрытия помещения после рабочего дня.

- Регламентирован порядок действия работников при обнаружении пожара.

- Разработан и утвержден график тренировки  по быстрой и правильной эвакуации работников МО

В  администрации дежурный   в выходные и праздничные дни, а  также в  вечерние и ночные   часы   обязан: проверить наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации. В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и  неисправностей, в  результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при  необходимости сообщить главе или иному уполномоченному должностному лицу.

В здании администрации  запрещается:

б) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

в) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, другим системам обеспечения пожарной безопасности;

г) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на наружные эвакуационные лестницы;

д) проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

е) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

ж) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

з) устраивать в помещениях здания (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

к) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц здания в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо  при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц.

в) проверку состояния средств тушения пожара.

Противопожарное оборудование, средства извещения о пожаре и пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном состоянии. Использование их не по прямому назначению категорически запрещается

Порядок содержания территории здания и помещении, в том числе эвакуационных путей

К зданию администрации,  должен быть обеспечен свободный доступ и подъезд пожарных машин. Противопожарные разрывы между зданиями, проезды и подъезды не должны использоваться для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта.

Проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии и освещаться в ночное время. Подъезды к объектам и проезды по их территории должны иметь твердое покрытие, а в зимнее время регулярно очищаться от снега.

Направление движения к пожарному гидранту являющемуся источником   противопожарного   водоснабжения,   должно      обозначаться указателями   с   четко   нанесенными   цифрами          расстояния до их месторасположения".

В здании администрации чердак  должен быть обработан (пропитан) огнезащитным составом. Периодичность обработки определяется огнезащитным действием состава.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо обязан ежеквартально производить проверку качества огнезащитной обработки и  пожарной сигнализации.

Установка решеток на окнах зданий запрещается.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо обязан:

а) осуществлять контроль за своевременным выполнением противопожарных мероприятий и выполнением предписаний Государственного пожарного надзора лицами, ответственными за противопожарное состояние помещений, а также за строгим соблюдением противопожарного режима в учреждении;

б) не допускать проведения массовых мероприятий при неисправных или выключенных противопожарных устройствах;

в) обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима в детской школе искусств;

г) не допускать установки в концертном зале приставных стульев, закрытия дверей выходов на труднооткрывающиеся запоры, загромождения путей эвакуации, курения в запрещенных местах, применения нагревательных приборов в помещениях, кроме специально отведенных для этой цели мест;

д) проводить занятия с работниками администрации по эвакуации людей  в случае пожара;

е) организовывать эвакуацию людей  в случае возникновения пожара.

ж) выдавать разрешения на проведение временных огневых работ и осуществлять контроль за правильным и безопасным их проведением;

з) осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности автоматических систем сигнализации и других противопожарных устройств, своевременным выполнением предписаний Государственного пожарного надзора.

и)  осуществлять повседневный контроль за техническим состоянием, неисправностью, эксплуатацией электросетей;

к) обеспечить соблюдение противопожарного режима в здании администрации;

л) осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;

м) не допускать использования в здании администрации применения открытого огня.

В администрации 1  эвакуационных выходов, двери эвакуационных выходов открываются  по ходу движения людей из помещений.

В здании администрации запрещается:

а) закрывать двери выходов  на замки и трудно открывающиеся запоры  при проведении мероприятий.

б) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

в) загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

г) устраивать под лестницей сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

д) фиксировать самозакрывающиеся двери, в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

е) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

ж) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Время эвакуации здания определяется пропускной способностью отдельных проходов и длиной эвакуационных путей. Эвакуация работников, а так же граждан в администрации  обеспечена через два прохода, рассредоточенных по периметру зрительного зала.

Над дверями эвакуационных выходов должны быть световые табло «Выход» или соответствующее графическое изображение.

Проходы должны вести к выходам без каких-либо разветвлений и без создания встречных или пересекающихся потоков людей.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо при расстановке в помещениях выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Первичные средства пожаротушения

Администрация муниципального образования Прутского сельсовета оснащено первичными средствами пожаротушения - порошковыми огнетушителями,  пожарным щитом.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет паспорт и порядковый номер.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, также соблюдение  сроков   их перезарядки, освидетельствования и  своевременной  замены,    указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

Места расположения первичных  средств пожаротушения должны указываться в планах  эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Ручные огнетушители должны размещаться путем навески на вертикальные  конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.                                       Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них  прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей  не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического  обслуживания огнетушителей каждого типа.

Использование первичных средств пожаротушения  для хозяйственных и прочих  нужд, не связанных  с тушением пожаров, запрещается.

Требования к первичным средствам пожаротушения:

а) переносные и передвижные огнетушители должны обеспечивать тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации – изготовителя;

б) технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей должны обеспечивать     безопасность их применения при тушении пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в  помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

В   кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения рабочего процесса мебель, приборы, пособия.

Приборы, мебель, принадлежности,  пособия, размещаемые в кабинетах  или в специально выделенных для этих целей помещениях,  должны храниться  в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

По окончании рабочего дня  все помещения администрации должны быть убраны и закрыты.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

По окончании работы все кабинеты администрации должны быть осмотрены и приняты меры к устранению нарушений, которые могут вызвать пожар. Порядок осмотра помещений устанавливается     главой муниципального образования или иным уполномоченным должностным лицом.

По окончании рабочего дня и занятий в кабинетах, работники  должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть кабинеты, обесточив электросеть.

Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта и проведение огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных

Глава муниципального образования или иное уполномоченным должностное лицо обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных "статьей 12 Федерального   закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего   табачного дыма и последствий потребления табака".

В администрации муниципального образования и на её территории  курение запрещается.

В администрации муниципального образования установлен строгий контроль над производством огнеопасных работ.

Глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо обязан  издать распоряжение, в котором подробно определяется порядок проведения огневых работ с учётом специфических условий объекта.

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении огневых работ в администрации муниципального образования искусств несёт     глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо.

Во всех случаях при огневых работах должен выставляться пожарный пост из числа работников местной пожарной охраны.

При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями,  открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

В администрации муниципального образования  запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением ответственного  за электрохозяйство. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

е) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

ж) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

з) при  проведении  аварийных  и  других    строительно-монтажных и реставрационных работ использовать  временную  электропроводку,   включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

Глава муниципального образования  или иное должностное лицо обеспечивает

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

- исправность сетей наружного и противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- исправное состояние пожарного  гидранта,  утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Порядок сбора, хранения и удаления горючих отходов, мусора

Помещения муниципального образования Прутского сельсовета    должны содержаться в чистоте, техперсонал производит периодические уборки помещений, очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

В подсобных  помещениях запрещено складировать  вещества и материалы свалом на полу. Материалы должны храниться на специальных полках или стеллажах. Электролампы закрыты колпаками защитного исполнения, предназначенные для предотвращения выпадения горючих осколков лампочки. Горючий мусор, отходы собираются в специальный контейнер, периодичность уборки мусора 1 раз в неделю. Запрещено сжигать горючие отходы на территории администрации муниципального образования.

Эвакуационные  выходы должны содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами. На путях эвакуации не должно быть горючей отделки стен. На перепадах пола либо прохождения труб отопления по полу должны иметься специальные порожки.

Пожарная сигнализация.

Административные здания оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Глава муниципального образования  или иное должностное лицо обеспечивает исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации  и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Распоряжением администрации муниципального образования  назначено ответственное лицо за работой автоматической установкой пожарной сигнализации

- здание администрации в п. Прутской – Киюцина Ольга Сергеевна, СДК- Орлова Ирина Сергеевна .

Ответственный обязан ежедневно проверять исправность  автоматической установки пожарной сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т.п.

Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей автоматической установки пожарной сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т.п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов. Воизбежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в известность пожарную охрану.

Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к аппарату. При срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации в режиме «Тревога»  (сирена пожарной сигнализации) необходимо руководствоваться инструкцией к плану эвакуации людей при возникновении пожара,  содержащей обязанности и действия работников администрации  при возникновении пожара.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов     глава муниципального образования или иное должностное лицо принимает необходимые меры по защите здания от пожаров.

- Порядок действий при пожаре

В случае возникновения пожара в помещениях администрации муниципального образования Прутского сельсовета назначить ответственных за эвакуацию людей и имущества, распределить обязанности следующим образом: обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

Азаров Сергей Витальевич -  сообщает о возникновении пожара в пожарную охрану, пожарную часть по телефону 01, 2-03-59, сотовый 010.

Киюцина Ольга Сергеевна - отвечает за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре);

Шевченко Татьяна Ивановна – отвечает за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;

Самсоненко Илья Владимирович – отвечает за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

Самсоненко Илья Владимирович -  отвечает за  прекращение всех работ в здании администрации, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

– организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

– осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны и встреча подразделения пожарной охраны и  оказание помощи  в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- отвечает за сообщение подразделениями пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно- спасательных работ. Сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.

Коллектив администрации по возможности эвакуирует имущество.

Коллектив администрации по возможности эвакуирует имущество.