ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2013

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер								В.Г. Скрипова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество карт |
| --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п.Прутской М 1:5000. | 1 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории п.Нагорный М 1:5000. | 1 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Харьково М 1:5000. | 1 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории Прутского сельсовета М 1:25000 | 1 |
|  | Основной чертеж п.Прутской Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:2000 | 1 |
|  | Основной чертеж п.Нагорный Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Основной чертеж с.Харьково Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Основной чертеж Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Карта инженерной инфраструктуры п.Прутской Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Карта транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС п.Прутской Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Карта функционального зонирования п.Прутской Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Карта функционального зонирования п.Нагорный Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Карта функционального зонирования с.Харьково Прутского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	5

2.1	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.	5

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ	5

2.2.1.	Климат	5

2.2.2.	Рельеф	5

2.2.3.	Инженерно-геологическая характеристика	5

2.2.4.	Гидрография	5

2.2.5.	Полезные ископаемые	5

2.2.6.	Растительный и почвенный покров	5

2.2.7.	Животный мир	5

2.3.	КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	5

2.4.	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	5

2.5.	РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	5

2.6.	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	5

2.7.	СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ	5

2.7.1.	Земельные ресурсы	5

2.7.2.	Планировочная организация	5

2.7.3.	Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	5

2.7.4.	Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости	5

культурно-бытовых зданий	5

2.7.5.	Рекреационные ресурсы и озеленение территории	5

2.8.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	5

2.8.1.	Внешний транспорт	5

2.8.2.	Улично-дорожная сеть	5

2.9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	5

2.9.1.	Водоснабжение	5

2.9.2.	Водоотведение (канализация)	5

2.9.3.	Теплоснабжение	5

2.9.4.	Газоснабжение	5

2.9.5.	Электроснабжение	5

2.9.6.	Связь	5

2.10.	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	5

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ	5

3.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ	5

3.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	5

3.2.1.	Архитектурно-планировочные решения	5

3.2.2.	Функциональное зонирование	5

3.3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

3.3.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	5

3.3.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	  ……………………………………………………………………………….5

3.3.3.	Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	5

3.4.	РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	5

3.5.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	5

3.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	5

3.6.1.	Водоснабжение	5

3.6.2.	Водоотведение (канализация)	5

3.6.3.	Теплоснабжение	5

3.6.4.	Газоснабжение	5

3.6.5.	Электроснабжение	5

3.6.6.	Связь и информатизация	5

3.7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	5

3.8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	5

3.8.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	5

3.8.2.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	 ………………………………………………………………………………..5

3.8.3.	Мероприятия по охране водной среды	5

3.8.4.	Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	5

3.9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	5

3.10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

3.11.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	5

3.11.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	5

природного характера	5

3.11.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	5

техногенного характера	5

3.11.3.	Мероприятия по гражданской обороне	5

4.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	5

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план МО Прутской сельсовет Павловского района Алтайского края»  выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Павловского района», разработанная ООО «Алтайгипрозем», «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Прутской сельсовет на период до 2017 гг.»

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013- 2018, и расчётный срок- 2013- 2033 годы; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования  устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Павловского района – Прутского сельсовета на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

Генеральный план выполнен на топографической основе масштаба 1:5000, 1:25000, актуализированной с помощью ортофоропланов залета 2010 года, предоставленных Управлением Росреестра по Алтайскому краю с использованием новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Павловский район расположен в северной части Алтайского края. Образован в 1924 г. Площадь составляет 2203 км2. Территория Прутского сельсовета расположена в северо-восточной части Павловского района и граничит с Шаховским, Комсомольским, Павлозаводским и Чернопятовским сельсоветами. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

    - Климат

Климат территории резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями. Лето солнечное, жаркое, но короткое. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечается в январе (–17,7 оС), при абсолютном минимуме –52 оС. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль (+19,7 оС), при абсолютном максимуме +38оС.

Общая продолжительность безморозного периода составляет 108 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0оС – 194 дня.

Коэффициент увлажнения составляет 0,7. По его величине и величине гидротермического коэффициента территория относится к недостаточно увлажненной зоне.

Сумма осадков за год составляет 613 мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 366 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 247 мм.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 74 мм, наименьшее в апреле – 33 мм. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум, может быть сдвинут на другие месяцы, и месячное количество осадков может значительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Снежный покров появляется в конце октября. В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появление снежного покрова отмечается в начале октября, самое позднее – в середине ноября. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября. Залегание снега на территории неравномерное из-за характера рельефа, большей частью открытого для сильного ветра. Максимального значения высота снежного покрова достигает в феврале-марте. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 48 см, наименьшая – 12 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории.

В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра более 6 м/сек вызывает пыльные бури, суховеи, метели.

    - Рельеф

Территория сельсовета находится на юго-восточной окраине крупной геоморфологической структуры I порядка - Западно-Сибирской низменности.

В ее пределах выделяется структуры II порядка: Приобское плато и долина р. Оби. Приобское плато – основная структура, занимающая большую часть площади сельсовета, располагается в левобережье Оби. Рельеф плато – полого увалистый, поверхность его слабоволнистая или плосковыравненная. Абсолютные отметки местности изменяются от 200 м до 261 м.

В левобережье Оби Приобское плато образует крутой (30-70о) и высокий (60-115 м) уступ к долине Оби. Русло реки на большом ее протяжении вплотную подходит к береговому уступу плато.

В пределах поймы р.Оби выделяется три части: прирусловая пойма, центральная и притеррасная.

  - прирусловая часть поймы представлена несколькими плоскими широкими, параллельными руслу реки песчаными гривами;

  - центральная широкая часть состоит из целой системы поперечно расположенных к долине дугообразно изогнутых грив и межгривных понижений. Межгривные понижения в значительной степени заболочены и занимают около 50% площади этой части поймы;

  - притеррасная часть имеет небольшой уклон к основанию пологого склона боровой террасы. Местами она разрезается небольшими протоками, озерами и дугообразными гривами, концы которых упираются в боровой массив.

Пойма возвышается над меженным уровнем Оби на 2-4 м.

Весь этот сложный ландшафт представляет собой типичную предгорную пролювиально-аллювиальную равнину.

    - Инженерно-геологическая характеристика

В структурно-тектоническом отношении территория Прутского сельсовета находится в пределах юго-восточной окраины крупной межрегиональной тектонической структуры – Западно-Сибирской платформенной плиты.

Геологический разрез платформенного чехла на Приобском плато:

- средне-верхнеплиоценовые озерно-аллювиальные осадки кочковской свиты: темно-серые, серые, синевато-серые, коричневато-бурые глины, реже суглинки и пески;

- нижне-среднечетвертичные субаэральные лессовидные суглинки и супеси, реже пески краснодубровской свиты мощностью 70-100 м;

- верхнечетвертичные покровные субаэральные макропористые просадочные суглинки, реже супеси, мощностью 7-13 м;

- верхнечетвертичные-современные делювиальные, пролювиальные и коллювиальные суглинки, супеси, реже пески на склонах увалов и на Приобском склоне плато, мощностью 1- 6 м;

- современные биогенные образования: почвы и заторфованные грунты.

В долине Оби получили развитие аллювиальные осадки:

- верхнечетвертичные пески, перекрывающие их суглинки, реже супеси I надпойменной террасы;

- современные осадки поймы: пески, суглинки, реже супеси, торф и заторфованные грунты.

Грунты на территории района большей частью не засолены, содержание солей менее 0,1%. Засоленные породы наиболее распространены в ложбине древнего стока, по ее террасам, а также на пониженных участках равнины. Содержание солей в засоленных породах от 0,1 до 1,3%. Степень засоления от слабой до средней, реже сильной. Типы засоления различные, в том числе и содовые.

    - Гидрография

Территория Прутского сельсовета имеет развитую речную сеть. По его территории протекает крупнейшая река Западной Сибири – Обь, а также небольшая речка Харчиха.

На территории сельсовета также имеются озера. Они, в основном, расположены в пойме р. Оби.

Для удовлетворения потребностей сельского хозяйства на территории сельсовета сооружены искусственные водоемы: пруды и водохранилища. Водное питание прудов отличается кратковременностью и осуществляется, главным образом, в весеннее половодье.

Характеристика наиболее крупных рек.

Река Обь – самая крупная река Павловского района, по территории сельсовета протекает на севере территории с востока на запад. Уровенный режим р. Оби характеризуется весенним подъемом уровня в первой половине апреля, еще при ледоставе. Половодье растянуто до конца августа. В общем ходе уровня воды отчетливо выделяется две волны половодья: первая – весенняя, обусловленная таянием снегов в равнинных и предгорных частях бассейна, с наивысшим подъемом в середине апреля – начале мая, вторая – летняя, возникновение которой связано с таянием горных снегов и ледников с максимумом в середине июня, иногда в июле. Высота подъема за период половодья составляет 4-6 м, в многоводные годы 7-8 м. Наиболее низкие уровни воды в безледоставный период на р. Оби чаще всего наблюдаются в конце октября, когда река полностью переходит на грунтовое питание. В период ледообразования происходит небольшое повышение уровня воды, а в течение зимы уровень медленно понижается до минимума, который обычно наблюдается в марте. Вскрытие реки происходит во второй декаде апреля.

Река Харчиха берет начало из оз. Мохового и теряется в заболоченной пойме р. Оби. Длина реки – 16,8 км, площадь водосбора – 94,9 км2. Русло реки ниже с. Харьково извилистое, врез 5-6 м, ширина 5-10 м. Берега разрушаются, местами заросшие. Глубина в русле 0,2-0,4 м; скорость течения 0,2-0,3 м/с. При выходе на пойму Оби характер течения реки изменяется. Река течет в русле, врез которого 1,5-2,0 м. Русло свободно меандрирует по пойме. Формирование стока Харчихи происходит в однородных физико-географических и климатических условиях. На характер водного режима большое влияние оказывает хозяйственная деятельность. Основным источником питания в период половодья являются талые воды. Половодье на реке начинается в первой – начале второй декады апреля, продолжительность его составляет 1-1,5 месяца. Подъем воды весной достигает 1,5 м и продолжается 7-10 дней. Летне-осенняя межень устойчива, 1-2 раза за период нарушается дождевыми паводками, которые сопровождаются подъемами уровня на 5-10 см. Весеннее половодье на р. Харчихе имеет снеговое происхождение. Продолжительность его составляет 15-20 дней.

    - Полезные ископаемые

На территории Прутского сельсовета согласно государственным кадастрам месторождений полезных ископаемых установлено наличие  месторождения строительных песков. В качестве песка строительного могут быть использованы пески поймы, русла и островов р. Обь. Потенциальные запасы этих песков весьма значительные. Мощность слоя песков большая (свыше 10 м). Разработка островов и песчаных кос в русле Оби (расчистка и дноуглубление русла) на участке от с. Харьково до с. Боровиково (МО Павловский сельсовет) благоприятно сказалась бы на ликвидации возможности образования ледовых заторов и снизила бы частоту и длительность затопления прибрежных сел при половодьях.

    - Растительный и почвенный покров

Почвенный покров Прутского сельсовета формируют черноземы (выщелоченные и обыкновенные). Преобладают черноземы обыкновенные. Почвы автоморфные. Сформировались в умеренно-засушливых настоящих степях под разнотравно-злаковой растительностью. Глубина залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются однородными контурами и в комплексах друг с другом по слабоповышенным и повышенным участкам и склонам до 100 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Используется, преимущественно, под пашню.

Черноземы выщелоченные сформировались в более увлажненных частях умеренно-засушливых настоящих степей, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Почвы автоморфные. Встречаются однородными контурами и в комплексах с черноземами обыкновенными и лугово-черноземными выщелоченными почвами. Распространены по выровненным участкам и склонам до 100 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Используется, преимущественно, под пашню.

Небольшими контурами по слабопониженным участкам, замкнутым и лощинообразным понижениям представлены серые лесные почвы. Данные почвы сформировались под травянистыми березовыми и сосново-березовыми с примесью осины колочными лесами.

Луговые почвы встречаются по понижениям и западинам волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Почвы гидроморфные, сформировались под воздействием повышенного поверхностного обводнения и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами. Грунтовые воды отмечены на глубине 1-3 м. В некоторых местах луговые почвы засолены легкорастворимыми солями.

По повышенным участкам прирусловой поймы Оби в условиях регулярного затопления паводковымими водами и отложения на поверхности почв свежих слоев аллювия, сформировались аллювиальные, луговые примитивные почвы. Грунтовые воды залегают здесь на глубине 1-3 м. Заняты, в основном, лесом.

Аллювиальные лугово-болотные почвы сформировались по понижениям в пойме Оби, в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения. Грунтовые воды не опускаются глубже 1 м.

В последнее время произошло увеличение эродированных земель. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов, повлекли за собой уменьшение содержания гумуса. Все это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв района.

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория Павловского района относится к Казахстанской степной провинции, Восточно-Казахстанской степной подпровинции, полосе умеренно-засушливых богато разнотравно-типчаково-ковыльных степей, Алтайско-Чарышскому округу богато разнотравно-типчаково-ковыльных и тырсовых степей, Приобскому району.

Естественная растительность сформировалась в условиях резко континентального климата с жарким засушливым летом и холодной зимой. Под влиянием зонального климата на плакорных (повышенных) местообитаниях сформировались суходольные растительные сообщества с преобладанием ксерофитных злаков. По пониженным элементам рельефа образовались луговые сообщества с преобладанием мезофильных растений.

На современное состояние растительного покрова особенно сильное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Значительная часть территории с зональной растительностью распахана. Естественная растительность сохранилась лишь по склонам и днищам логов, вокруг населенных пунктов и в пойме Оби. В результате интенсивного использования она изменяется, беднеет ботанический состав, исчезают многие виды бобовых и злаков. Их место занимает сорная растительность.

    - Животный мир

Животный мир территории сельсовета характеризуется значительным количеством видов млекопитающих. Хищные представлены лисицами. Из грызунов встречаются зайцы, белки, бурундуки, барсуки, бобры, кроты, суслики. Много мелких грызунов. Наибольшее распространение на посевах зерновых и фрагментах луговых степей получили группировки млекопитающих с господством даурского и джунгарского хомячков краснощекого суслика, домовой и полевой мыши. В борах широко распространены красная и красно-серая полевки. В пойме Оби обитает водяная крыса, узкочерепная полевка, обыкновенная бурозубка, красно-серая и красная полевки и др.

Среди большого разнообразия птиц преимущественное распространение получили врановые. В березовых колках встречаются грач, серая ворона, сорока, горлица, коршун, пустельга, кобчик, местами – тетерев и серая куропатка. На полях отмечены жаворонок полевой, перепел, полевой конек, лунь (полевой и степной). В колках, лесополосах встречаются также лесной конек, белошапочная овсянка, обыкновенная чечевица, полевой воробей, чернолобый сорокопут. Вокруг колков и по балкам – коноплянка, славки.

В реках и озёрах можно встретить до двух десятков видов рыб: щуку, карася, чебака, сазана, ерша, пескаря, окуня, линя, леща, налима, в Оби – стерлядь, нельму, осетра.

Из пресмыкающихся обычны ящерицы, змеи (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки.

  - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Павловский район Алтайского края был образован в 1924 г. Освоение территории района началось в первой половине XVIII века. За период с 1734 по 1759 гг. здесь были основаны семь населённых пунктов, в том числе и населенный пункт современного Прутского сельсовета - с.Харьково (1748 г.). Возникновение первых населённых пунктов было связано со строительством Колывано-Воскресенского завода. Большинство жителей этих сёл составляли крестьяне, переселившиеся сюда из Верхнего Приобья.

Со второй половины XVIII в. до середины XIX в. формирование населённых пунктов рассматриваемой территории происходило в основном силами крестьян-переселенцев из соседних регионов. После отмены крепостного права в России и открытия Алтайского округа для массовых крестьянских переселений поток крестьян-переселенцев увеличился (особенно из Тобольской губернии). Заселение данной территории не имело строгой географической закономерности – заселялись наиболее благоприятные для жизнедеятельности и сельскохозяйственного использования земли.

В начале ХХ в. процесс создания населённых пунктов на рассматриваемой территории происходил ещё более интенсивно. Первая половина ХХ в. – один из важнейших этапов в заселении района, что связано, прежде всего, с увеличением интенсивности крестьянского переселенческого движения, организацией колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. В этот период был образован п.Нагорный (1924 г.).

Поселок Прутской был образован в 1944 году как откормочный совхоз и являлся перевалочной базой при отправке скота на мясокомбинат. Поселок активно заселялся населением с территории всего Алтайского края.

  - ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 1

Перечень памятников археологии, истории и культуры на территории Прутского сельсовета

|  | Наименование | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | «Неолитическая стоянка «Чудацкая гора» | Алтайский край, Павловский район, в 0,6 км на северо-восток от пос. Нагорный и в 0,5 км на восток от с. Касмала | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 |
| 2 | Харьково, курган | Алтайский край, Павловский район, в 2 км к ЮЗ от д. Харьково на левом берегу р. Харьковой | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 3 | Шахи 1, курган | Алтайский край, Павловский район, в 3,5 км к СЗЗ от с. Шахи | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания от 28.12.1994 № 169 |
| 4 | Харчиха 1, поселение | Алтайский край, Павловский район, в 0, 7 км к югу от южной окраины с. Харьково | Вновь выявлен |
| 5 | Харчиха 2, поселение | Алтайский край, Павловский район, в 0, 5 км к серо-востоку-востоку от северной окраины с. Харьково | Вновь выявлен |
| Памятник истории |  |  |  |
| 1 | Братская могила борцам, погибшим за советскую власть | Алтайский край, Павловский район, с. Нагорное | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 № 420 |

  - РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь позволит реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения муниципального образования.

Основные отрасли экономики Прутского сельсовета – сельское хозяйство и пищевая промышленность. Пищевая промышленность представлена двумя предприятиями по производству халвы и кукурузных палочек. Сельское хозяйство представлено одним предприятием ООО «Сибирские бычки», которое занимается возделыванием зерновых культур, производством мясо-молочной продукции, а также возделыванием подсолнечника и сахарной свеклы.

Также на территории Прутского сельсовета расположен кирпичный завод, который находится за пределами населенных пунктов поселения на землях промышленности.

Малое предпринимательство занимает особое место в экономической системе. В отраслевой структуре малого предпринимательства Прутского сельсовета преобладает торговля. Ежегодно в сфере малого предпринимательства наблюдается положительная динамика, в связи с увеличением количества субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

Благодаря своему экономико-географическому положению и наличию благоприятных рекреационных ресурсов Прутской сельсовет имеет значительные перспективы для развития рекреации.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Прутского сельсовета на начало 2013 года составляет 2811 человек. Характеристика структуры общей численности населения Прутского сельсовета по населенным пунктам, входящим в его состав, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура общей численности населения МО Прутской сельсовет по населенным пунктам на начало 2013 года

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в МО Прутской сельсовет, в % |
| --- | --- | --- |
| МО Прутской сельсовет | 2811 | 100 |
| п.Прутской | 2751 | 97,9 |
| п.Нагорный | 60 | 2,1 |
| с.Харьково | - | - |

В с. Харьково постоянного населения нет.

Семейный состав населения рассмотрен и представлен в таблице 3. Средний размер семьи по сельсовету составляет 3,3 чел.

Таблица 3

Семейный состав населения на 01.01.2013

| Состав семьи | Количество семей | Население |
| --- | --- | --- |
| п.Прутской |  |  |
| Одинокие | 95 | 95 |
| Семьи в 2 человека | 156 | 312 |
| Семьи в 3 человека | 171 | 513 |
| Семьи в 4 человека | 149 | 596 |
| Семьи в 5 и более чел | 247 | 1235 |
| Итого | 818 | 2751 |
| п.Нагорный |  |  |
| Одинокие | 11 | 11 |
| Семьи в 2 человека | 5 | 10 |
| Семьи в 3 человека | 4 | 12 |
| Семьи в 4 человека | 3 | 12 |
| Семьи в 5 и более чел | 3 | 15 |
| Итого | 26 | 60 |
| с. Харьково |  |  |
| - | - | - |

Динамика основных демографических показателей за период 2002-2012 гг. представлена в таблице 4. За рассматриваемый период наблюдалась положительная тенденция как естественного, так и миграционного прироста населения.

Возрастная структура населения представлена в таблице 5 и характеризуется превышением численности людей младше трудоспособного и трудоспособного возраста над численностью людей пенсионного возраста.

Таблица 4

Динамика основных демографических показателей за период 2002-2012 гг. (по данным администрации поселения).

| № | Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Прутской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Прибыло | 50 | 56 | 70 | 72 | 60 | 75 | 77 | 74 | 93 | 91 | 85 |
| - 2 | Убыло | 39 | 38 | 43 | 30 | 78 | 64 | 80 | 80 | 79 | 90 | 82 |
| - 3 | Миграционный прирост/убыль | 11 | 18 | 27 | 42 | -18 | 11 | -3 | -6 | 14 | 1 | 3 |
| - 3 | Родилось | 12 | 10 | 15 | 21 | 17 | 32 | 23 | 22 | 42 | 36 | 38 |
| - 4 | Умерло | 10 | 13 | 7 | 15 | 23 | 20 | 18 | 25 | 27 | 20 | 15 |
|  | Естественный прирост/убыль | 2 | -3 | 8 | 6 | -6 | 12 | 5 | -3 | 15 | 16 | 23 |
| п.Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Прибыло | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| - 7 | Убыло | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - |
|  | Миграционный прирост/убыль | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -10 | - | -1 | 2 |
| - 8 | Родилось | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - 9 | Умерло | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | Естественный прирост/убыль | - | - | -1 | 1 | -2 | -1 | - | -1 | - | - | - |
| с.Харьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Возрастная структура  МО Прутской сельсовет на 01.01.2013 г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошколь- ники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 3 | 4 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| п.Прутской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество (чел) | 2751 | 146 | 68 | 212 | 35 | 1640 | 1400 | 128 | - | 80 | 32 | 650 | 580 | 70 |
| % | 100% | 5,3 | 2,4 | 7,7 | 1,2 | 59,7 | 51 | 4,7 | - | 2,9 | 1,1 | 23,7 | 21 | 2,7 |
| п.Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество (чел) | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 2 | 23 | - | 2 | 5 | 23 | 23 | - |
| % | 100% | 0 | 1,7 | 0 | 6,7 | 53,3 | 3,3 | 38,4 |  | 3,3 | 8,3 | 38,3 | 38,3 | - |
| с. Харьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество (чел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективная численность населения.

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2002 по 2012 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

Нр= Нф х (1+ П+М/100)t; где:

Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок, лет (5; 20).

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политике в масштабах всей страны, положительной динамикой прироста населения в п.Прутской, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться интенсивный рост населения. Таким образом, прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Прутской составит 3119 чел. и 3361 чел. соответственно.

Прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п. Нагорный составила: 51 чел. и 34 чел. соответственно.

При отсутствии постоянного населения в с.Харьково наблюдается тенденция приобретения земельных участков жителями близлежащих крупных населенных пунктов (в частности Барнаула) для сезонного проживания в связи с благоприятными рекреационными особенностями данной территории. Целесообразно сохранить населенный пункт в существующих границах с размещением жилой зоны без выделения территории под объекты социально-бытового назначения. Проектная численность населения с.Харьково принята 30 человек.

Рост численности населения будет происходить за счет миграционного прироста населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности  представлен в таблице 6.

| Возрастные группы | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения,% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение начало 2013 г. |  |  | Первая очередь 2013-2018 г. |  |  | Расчетный срок 2033 г. |  |  |
|  | п.Прутской | п.Нагорный | с.Харьково | п.Прутской | п.Нагорный | с.Харьково | п.Прутской | п.Нагорный | с.Харьково |
| Дошкольники 0-6 | 7,7 | 1,7 | 0 | 7,9 | 1,9 | 2 | 8,7 | 2,1 | 3 |
| Школьники 7-17 | 8,9 | 6,7 | 0 | 9,1 | 6,9 | - | 9,5 | 7,1 | 1 |
| Трудоспособный возраст 17-55(59) | 59,7 | 53,3 | 0 | 60,7 | 53,7 | 78 | 62 | 55 | 80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 51 | 3,3 | 0 | 52 | 4,4 | 73 | 54 | 7,6 | 75 |
| Занятые в домашнем хозяйстве | 4,7 | 38,4 | 0 | 5,5 | 38,2 | 5 | 5,5 | 37,5 | 5 |
| Обучающиеся с отрывом от производства | - | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Инвалиды | 2,9 | 3,3 | 0 | 2,5 | 3,1 |  | 2,2 | 2,9 |  |
| Безработные | 1,1 | 8,3 | 0 | 0,7 | 8 |  | 0,3 | 7 |  |
| Старше трудоспособного возраста (60 и старше) | 23,7 | 38,3 | 0 | 22,3 | 37,5 | 20 | 19,8 | 35,5 | 16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работающих | 21 | - | 0 | 20 |  |  | 18 |  |  |
| На отдыхе | 2,7 | 38,3 | 0 | 2,3 | 37,5 | 20 | 1,8 | 35,5 | 16 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 6

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

Трудовые ресурсы.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. Структура основных градообразующих кадров в населенных пунктов Прутского сельсовета представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура основных градообразующих кадров (человек)

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Первая очередь 2013-2018 | Расчетный срок 2013-2033 |
| п.Прутской |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний транспорт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 |
|  | Сельскохозяйственный организации | 179 | 183 | 189 | 193 | 208 | 230 | 250 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации | 71 | 62 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 |
|  | Учебные заведения | 45 | 45 | 46 | 52 | 52 | 57 | 60 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 24 | 31 | 36 | 37 | 37 | 39 | 43 |
|  | Учреждения здравоохранения | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 |
|  | Сфера торговли | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 |
| п.Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Внешний транспорт | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| с. Харьково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Сфера торговли | - | - | - |  |  | 3 | 5 |

  - СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

    - Земельные ресурсы

Площадь территории Прутского сельсовета по состоянию на начало 2012 года, составляет 15093 га.

Таблица 8

Состав земель по категориям в границах МО Прутской сельсовет

| Категории земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 11587 | 76,8 |
| Земли населенных пунктов в том числе: | 237 | 1,6 |
| п.Прутской | 185 | 1,2 |
| п.Нагорный | 32 | 0,2 |
| с.Харьково | 20 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 1360 | 9 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 26 | 0,1 |
| Земли водного фонда | 1869 | 12,4 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 0 | 0 |
| Земли запаса | 14 | 0,1 |
| Итого по сельсовету | 15093 | 100 |

    - Планировочная организация

МО имеет расчлененную планировочную структуру, на формирование которой влияет природно-географический и транспортный каркас территории. Большую часть территории сельсовета составляют земли сельскохозяйственного назначения. По южной границы Прутского сельсовета проходит крупная планировочная ось – автомобильная дорога регионального значения Барнаул-Павловск-Камень-на-Оби. На севере сельсовета проходит природная планировочная ось – река Обь.

Планировочными достоинствами территории является:

- удобные транспортные связи с соседними районами края, а так же близость к г. Барнаулу и с.Павловск;

- наличие рек и озер, способствующее эстетическому разнообразию ландшафта и развитию рекреации;

- в целом благоприятная планировочная структура и экологическое состояние территории, способствующее развитию сельскохозяйственного производства.

п.Прутской

п.Прутской – административный центр Прутского сельского поселения, расположен в 33,5 км от краевого центра г.Барнаул.

Архитектурно-планировочная организация территории п.Прутской сформировалась с учетом сложившейся застройки и представлена как единый целостный селитебный комплекс. Поселок имеет регулярную планировку, сетка улиц прямоугольная.

Транспортный каркас п.Прутской формируется основными улицами: Центральная, Полевая, Школьная, Советская. Улично-дорожная сеть имеет довольно четкую структуру. Въезд в поселок осуществляется по трем основным направлениям: два направления от дороги регионального значения Барнаул-Павловск-Камень-на-Оби и одно направление по дороге местного значения от п.Нагорный и с.Харьково.

Селитебная территория представлена в основном усадебной застройкой, в северо-восточной части расположены многоквартирные жилые дома. Жилищное строительство ведется, в основном, за счет реконструкции.

Общественный центр размещается в географическом центре поселка, общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, детский сад, детская школа искусств, больница, дом культуры, торговые центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

Производственная зона сосредоточена на северо-востоке поселка.

В целом планировочная структура поселка довольно компактна.

п.Нагорный

п.Нагорный – это небольшой населенный пункт, который входит в состав поселения и находится на севере сельсовета. Поселок имеет регулярную планировку, улично-дорожная сеть имеет довольно четкую структуру. Селитебная территория представлена в основном усадебной застройкой

с.Харьково

с.Харьково – самый маленький населенный пункт в границах поселения. Селитебная территория развита слабо и представлена в основном рассредоточенными точечными объектами усадебного типа.

    - Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Жилая застройка на территории п.Прутской представлена усадебным и секционным жилым фондом, п.Нагорный и с.Харьково – только усадебным жилым фондом.

Общая площадь жилищного фонда в п.Прутской на 2013 год – 44477,6 м2, или 16,2 кв. м в расчете на 1 жителя; что ниже нормативных показателей. Ветхий жилой фонд в п.Прутской отсутствует.

Площадь жилого фонда в п.Нагорный составляет 2200 м2. Ветхий жилой фонд в п.Нагорный отсутствует.

Таблица 9

Характеристика существующего жилого фонда п.Прутской

| Вид застройки | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  | ветхий |  |  |
|  | Sобщ, тыс. м² | % | шт. | Sобщ, тыс. м² | % | шт. | Sобщ, тыс. м² | % | шт. |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 23199,8 | 52,1 |  | 23199,8 | 52,1 |  | - | - | - |
| Одноквартирные | 6290 | 14,1 | 113 | 6290 | 14,1 | 113 | - | - | - |
| Двухквартирные | 12919 | 29 | 210 | 12919 | 29 | 210 | - | - | - |
| Трехквартирные | 2471 | 5,6 | 21 | 2471 | 5,6 | 21 | - | - | - |
| Четырехквартирные | 1270 | 2,9 | 12 | 1270 | 2,9 | 12 | - | - | - |
| Пятиквартирные | 249,8 | 0,5 | 1 | 249,8 | 0,5 | 1 | - | - | - |
| Секция застройки, в т.ч.: | 21277,8 | 47,9 |  | 21277,8 | 47,9 |  | - | - | - |
| многокварт., 2-х этажн. | 12933,8 | 29,2 | 8 | 12933,8 | 29,2 | 8 | - | - | - |
| многокварт., 3-х этажн. | 8344 | 18,7 | 4 | 8344 | 18,7 | 4 | - | - | - |
| многокварт., 4-х этажн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 44477,6 | 100 | 389 | 44477,6 | 100 | 389 | - | - | - |

В п.Прутской на сегодняшний день существует значительная потребность в выделении участков под жилищное строительство и увеличении объемов жилищного строительства.

В п.Нагорный отсутствует потребность в выделении участков под жилищное строительство, вследствие достаточно больших пустующих площадей в населенном пункте.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда и в выделении участков под жилищное строительство в п.Прутской  на первую очередь и расчётный срок выполнен  исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 10.

Таблица 10

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчётный срок 2013-2033 гг. |
| Население | чел | 2751 | 3119 | 3361 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 357/23200 | 459/29824 | 528/34302 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 12/21278 | 12/21278 | 12/21278 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,2 | 18 | 19 |
| Общая площадь | м2 | 44478 | 51102 | 55580 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 357/23200 12/21278 | 357/23200 12/21278 | 357/23200 12/21278 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 102/6624 | 178/11570 |
| Итого жилого фонда -усадебного -секционного | дом/м2 | 357/23200 12/21278 | 459/29824 12/21278 | 535/34770 12/21278 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 15 | 27 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,5. Нормативная площадь земельного участка в п.Прутской составляет 15 соток (1500 м2). Таким образом, на первую очередь при увеличении численности населения на 368 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 102 домов; на расчетный срок при увеличении численности  на 610 человек – 178 домов. Для размещения 178 новых индивидуальных жилых домов потребуется 27 га площади, в том числе: на первую очередь 102 дома – 15 га, при размере приусадебных участков 15 соток.

    - Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости

- культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности  населения, характеристика которых  представлена в Таблице 11.

Таблица 11

Характеристика существующих объектов культурно - бытового назначения

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих,(чел) | Вместимость (по тех. паспорту) / реальная |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём, площадь м3/Sм2 | Год постройки (% износа) | Использование (по назначению, снос, реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| п.Прутской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прутская врачебная амбулатория | Ул. Советская, 24 | 17 | 150 | 150 | кирпич | 2 | отдельное | 4645/765,4 | 1988 | По назначению |
|  | Детский сад «Звездочка» | Ул. Школьная, 28а | 37 | 140 | 140 | кирпич | 2 | отдельное | 10396/2169,2 | 1987 | По назначению |
|  | Прутская «СОШ» | Ул. Центральная, 43а | 52 | 600 | 250 | кирпич | 2 | отдельное | 14769/3438,3 | 1973/1990 | По назначению |
|  | СДК | Ул. Центральная, 43в | 3 | 300 | 150 | кирпич | 2 | отдельное | 4717/796,4 | 1971 | По назначению |
|  | Школа искусств | Ул. Центральная, 16б | 9 | 100 | 30 | кирпич | 3 | отдельное | 3495/528,4 | 1989 | По назначению |
|  | Дом быта | Ул. Центральная, 17а | 45 | - | - | кирпич | 2 | отдельное | 2452/348,2 | 1985 | Не по назначению |
|  | Администрация | Ул. Центральная, 16а | 9 | - | - | кирпич | 3 | отдельное | 2344/436,5 | 1986 | По назначению |
|  | Аптека | Ул. Советская, 21а | 2 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 339/89 | 1989 | По назначению |
|  | Почта | Ул. Центральная, 16 а | 4 | - | - | кирпич | 3 | встроенное | 173,7 /57,9 | 1986 | По назначению |
|  | Сбербанк (отд) | Ул. Центральная, 16а | 1 | - | - | кирпич | 3 | встроенное | 106,5/35,5 | 1986 | По назначению |
|  | Автостанция | Советская, 21 | 4 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 421/92,9 | 1988 | Не по назначению |
|  | магазин | м-н Северный,2 | 2 | - | - | Плиты ж/б | 2 | встроенное | 70/35 | 1985 | По назначению |
|  | магазин | Ул. Моложежная,18 | 4 | - | - | пеноблоки | 1 | отдельное | 50\25 | 2005 | По назначению |
|  | магазин | ул. Школьная ,13а | 4 | - | - | пеноблоки | 1 | отдельное | 70\35 | 2001 | По назначению |
|  | магазин | м-н Северный, | 2 | - | - | Плиты ж/б | 2 | встроенное | 30\15 | 1985 | По назначению |
|  | магазин | Ул Центральная,16б | 2 | - | - | кирпич | 2 | встроенное | 60\30 | 1985 | По назначению |
|  | магазин | Ул. Советская, 21а | 2 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 40\20 | 2008 | По назначению |
|  | магазин | Ул. Советская, 21 | 2 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 80\40 | 1988 | По назначению |
|  | магазин | Ул. Советская, 21 | 2 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 55\27,5 | 1988 | По назначению |
|  | магазин | ул. Строителей, 9 | 2 | - | - | кирпич | 1 | встроенное | 70\35 | 2002 | По назначению |
| п.Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | магазин | Ул. Школьная, 1 | 1 | - | - | дерево | 1 | встроенное | 35,2/16 | 1975 | По назначению |
| с. Харьково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – спортивном, рекреационном и т.п.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет вместимости зданий культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименован. | Един. измер. | Расчетная вместимость | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Прутской |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские сады | мест | 140 | 70-85% | 250 | 40 |
| 2 | Общеобразовательные учебные заведения | мест | 600 | 100% (1-11 классы); | 320 | - |
| 3 | Школа искусств | мест | 100 | 10 % от числа школьников | 32 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника | посещ. в смену | 150 | По заданию на проектирование | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дом культуры | мест | 300 | 50-60 | 200 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | мест | 30 | - | 30 | По заданию на проектирования |
| 7 | Детско-юношеская спортивная школа | мест | 110 | - | 110 | По заданию на проектирования |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины | м2 | 262,5 | 300 | 1008 | По заданию на проектирования |
| 9 | Предприятия общественного питания | мест | 30 | - | - | 30 |
| п.Нагорный |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин | м2 | 18 | 300 | - | - |

Сеть учреждений культуры на территории п.Прутской представлена учреждениями культурно-досугового типа – домом культуры, библиотекой, детской школой искусств. В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технического оснащения.

По данным статистики численность людей, занимающихся физической культурой и спортом в районе, ежегодно растет. Необходимо создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.

    - Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Павлоский район расположен в благоприятном климатическом поясе, показатели которого приемлемы для осуществления, в основном, летней рекреации.

Водные рекреационные ресурсы Прутского сельсовета Павловского района представлены озерами и ручьями. Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой (купание, катание на лодках и т.д.), есть также озера и небольшие пруды, которые привлекательны для любителей рыбной ловли.

Среди видов рекреации летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие прогулки. Зимой возможны - катание на лыжах, катание на коньках и т.д.

В рекреационном отношении эта территория пригодна для массового отдыха, кратковременной рекреации, сбора ягод, грибов, лекарственных растений, экологического и познавательного туризма.

На территории Прутского сельсовета вблизи п.Прутской существует оборудованный пляж на оз.Новое.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог регионального и местного значения. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Основу транспортного каркаса составляет часть автомобильной дороги общего пользования регионального значения Барнаул – Павловск – Камень-на-Оби. От данной дороги по направлению к п.Прутской проходят две дороги. Сообщение между населенными пунктами Прутского сельсовета осуществляется по автомобильным дорогам – п.Прутской-с.Харьково, с.Харьково-п.Нагорный, п.Нагорный-п.Чернопятово.

    - Улично-дорожная сеть

п.Прутской

Главными улицами села являются улицы: Центральная, Полевая, Школьная, Советская, пересекающие поселок с юго-запада на северо-восток и осуществляющие связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением (Молодежная, Новая, Строителей). Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

В п.Нагорный и с.Харьково улично-дородная сеть развита плохо. Все улицы с грунтовым покрытием. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Таким образом, улично-дорожная сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети по населенным пунктам приведены в таблице 13.

Таблица 13

Показатели существующей улично-дорожной сети

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| п.Прутской |  |  |
| Асфальтобетонное | 48000 | 8 |
| Гравийное | 2000 | 0,5 |
| Грунтовое |  |  |
| п.Нагорный |  |  |
| Асфальтобетонное | - | - |
| Гравийное | - | - |
| Грунтовое | 8000 | 2 |
| с. Харьково |  |  |
| Асфальтобетонное | - | - |
| Гравийное | - | - |
| Грунтовое | 4000 | 1 |

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

В населенных пунктах Прутского сельсовета для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 7 скважин, а также индивидуальные трубчатые колонки. Сведения по скважинам приведены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика скважин МО Прутской сельсовет

| № | Номер скважин по паспорту | Год бурения скважины | Глубина скважины в метрах | Дебит скважин, М3/час | Глубина установленного насоса | Время работы скважины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | летом | зимой |
| п.Прутской |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 60/81 | 1981 | 180 | 25,0 | 110 | 438 | - |
| 2. | АБ11/ 86 | 1986 | 165 | 25,0 | 110 | 1590 | 600 |
| 3. | 1-4851 | 1977 | 190 | 6,5 | 80 | 798 | 300 |
| 4. | 176/91 | 1991 | 130 | 6,5 | 80 | 540 | 555 |
| 5. | 153/90 | 1990 | 182 | 25,0 | 110 | 1590 | 600 |
| 6. | 156/90 | 1990 | 182 | 25,0 | 110 | 1590 | 600 |
| п.Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | 1988 | 140 | 25,0 | 110 | 1252 | 400 |

Водопотребление составляет 284,71куб. м/в сутки, среднесуточное водопотребление на одного человека - 0,108 л/в сутки на чел (п.Прутской) и 0,082 л/в сутки на чел (п.Нагорный). Протяженность водопроводных сетей составляет 21,76 км (п.Прутской – 20 км, п.Нагорный – 1,76 км.).

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, что сети водопровода, водонапорные башни требуют ремонта, реконструкции или замены.

Для охвата всех потребителей необходимо:

- провести реконструкцию сооружений водоподготовки и замену ветхих сетей водопровода, поддержание качества воды согласно требованиям ГОСТа Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»;

- провести реконструкцию водозаборных узлов для соблюдения санитарно-защитных зон, провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

    - Водоотведение (канализация)

Централизованная система канализации в селах сельсовета отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и вывозится специальным автотранспортом за территорию села на поля фильтрации.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение на территории Прутского сельсовета осуществляется от одной котельной и индивидуальных источников. На территории п.Прутской находится 1 котельная, работающая на природном газе, которая отапливает административные и общественные здания, жилые дома средней этажности. Характеристика котельной представлена в таблице 15. Протяженность тепловых сетей – 6707,3 м.

Таблица15

Основные показатели работы котельной

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, обслуживающую котельную | ООО «Прутские коммунальные сети» 659015 Алтайский край, Павловский район, п. Прутской, ул. Центральная, 16б |
| Количество котлов | 6 |
| Марка котлов | КВА-1,25 |
| Мощность котельной Гкал/час | 6,45 |
| Потребляемая мощность котлов, Гкал/час | 1,78 |
| % потребляемой мощности | 27,6 |
| Потребление тепла Гкал/год | 7874,782 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1992 г. после тех.перевооружения 1997 г. |

    - Газоснабжение

В настоящее время централизованное газоснабжение в п.Прутской присутствует не на всей территории населенного пункта. В п.Нагорный и с.Харьково централизованное газоснабжение отсутствует. Для приготовления пищи используется привозной сжиженный газ в баллонах.

    - Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Прутского сельсовета осуществляется от ПС-58, расположенной в с.Шахи Павловского района, обслуживаемой филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

На территории п.Прутской расположено 15 трансформаторных подстанций, п.Нагорный – 2, с.Харьково – 1.

По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены воздушными (провода марки А, АС).

    - Связь

Населенный пункт телефонизирован от автоматических телефонных станций АТС. Номерная емкость - 384, используемая емкость – 338. Оператором телефонной связи является ОАО «Ростелеком».

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

На территории населенного пункта услуги сотовой связи предоставляют три оператора сотовой связи: МТС, Билайн, Мегафон.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать хорошим. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 16.

Таблица 16

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигоны ТБО, скотомогильники, кладбища и др.).

Кладбище п.Прутской находится в юго-западном направлении от населенного пункта за его пределами, имеет достаточную территорию и не требует расширения. Санитарно-защитная зона не перекрывает жилую застройку.

Таблица 17

Расчет площади кладбищ на расчетный срок

| Населенный пункт | Площадь сущ. кладбища, га | Норматив на 1000 жителей, га | Площадь кладбища расчетный срок, га | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Прутской | 2,44 | 0,24 | 0,8 | Не требует расширения |

На территории сельсовета восточнее п.Прутской на расстоянии более 1200 м располагается скотомогильник с биологической камерой, на расстоянии более 2000 м полигон твердых бытовых отходов. Подъездным путем к вышеуказанным объектам является проселочная дорога. Система сбора и вывоза отходов от населения контейнерная. Скотомогильник в настоящее время не действует, полигон ТБО имеет достаточную площадь и расширение не требует.

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 18

Объекты специального назначения МО Прутской сельсовет

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигоны ТБО | 1 | 1,5 | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1 | 0,06 | 1000 |
| 3 | Кладбище | 1 | 2,44 | 50 |
| 4 | Поля фильтрации | 1 | 15 | 300 |

Таблица 19

Расчет площади полигона ТБО на расчетный срок в Прутском сельсовете

| Население | Числен. насел. (чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год га | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во по сельсовету с учетом общественных зданий, в т.ч. смет с твердых покрытий улиц | 3361 | 290 | 993,2 | 0,05 | 20 | 0,99 |

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум.

Проектом предусмотрено перевод земель, занятых объектами специального назначения в земли промышленности – 19 га.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО ПРУТСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности п.Прутской путем насыщения его услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население сельсовета - здравоохранение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- реконструкция и модернизация действующих предприятий; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

- транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием  отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система не может в настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Прутского сельсовета, поэтому для развития выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией малых предприятий. Дальнейшее формирование хозяйственного комплекса будет связано с развитием и усилением роли сферы услуг.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

    - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую населенных пунктов сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом генерального плана  определены следующие цели, задачи, средства и принципы решения задач:

- упорядочение существующей улично-дорожной сети общего пользования;

- упорядочение функционального зонирования территорий;

- определение параметров планируемого развития территорий,

- определение территорий для жилищного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства;

- дальнейшее развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания территории;

- организация и функционирование рекреационных зон.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов Прутского сельсовета, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок (п.Прутской). Развитие п.Прутской предполагается в северо-западном и северном направлениях в целях нового жилищного строительства. Развитие п.Нагорный и п.Харьково предполагается в существующих границах населенных пунктов.

Предусмотрено строительство общественно-деловых подцентров в районах перспективной и сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра (п.Прутской). Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей сел. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных населённых пунктов с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения населённых пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование (Таблица 20).

На территории населенных пунктов МО Прутской сельсовет выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (ОД);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

Согласно Градостроительму кодексу РФ, в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Таблица 20

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь н.п., га(сущ)* | Площадь н.п., га (проект) | Функциональные зоны (проект), га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ж | ОД | П | И | Т | Р | А | С | Н |
| 1 | п.Прутской | 185 | 226 | 161 | 11 | 1 | 1,3 | 28 | 12,2 | 11 | - | 0,5 |
| 2 | п.Нагорный | 32 | 32 | 23 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | - | 4 | 2 |
| 3 | с.Харьково | 20 | 20 | 5 | - | - | - | 1,5 | 1 | - | 4,5 | 8 |

*Согласно картографическим данным

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

В соответствии с п. 2 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

Согласно расчетам численность населения населенных пунктов Прутского сельсовета на 1-ю очередь и расчетный срок составит: п.Прутской – 3119 и 3361 чел., п.Нагорный – 51 и 34 чел., с.Харьково – 30 чел.

Формирование жилых зон в п.Прутской планируется в северных и северо-западных частях поселка.

В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока выделено 27 га площади, в том числе: на первую очередь  102 дома – 15 га, при размере приусадебных участков 15 соток.

Формирование новых жилых зон в п.Нагорный и с.Харьково будет происходит в существующих границах населенных пунктов без выделения дополнительной площади.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом генерального плана предусмотрено:

- строительство детского сада на месте не действующего детского сада на 40 мест;

- строительство церкви по ул.Школьной на 40 мест;

- реконструкция бассейна при детском саде в спортивный комплекс на 30 чел;

- строительство спортивной площадки рядом с хоккейной коробкой;

- строительство пожарной части  по ул.Школьной;

- строительство остановки по ул.Центральной;

- строительство кафе на 30 мест;

- строительство торговой площадки по ул.Центральной 50*30 м.;

- строительство магазина в зоне новой жилой застройки.

    - Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

  - РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети и строительство новой, формирующей пространственный каркас вновь проектируемой жилой застройки в п.Прутской. В п.Нагорный и с.Харьково развитие транспортной инфраструктуры будет происходить лишь в рамках реконструкции существующей улично-дорожной сети, проектирование новых дорог проектом не предусмотрено.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных мест».

На территории населённых пунктов принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-главная дорога

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

В целом, в проекте сохранена существующая транспортная сеть. Перспективные направления улиц с капитальным покрытием предлагаются в новых районах жилой застройки в п.Прутской, во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью, направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

  - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Отрицательным физико-геологическим фактором является оврагообразование.

На овражистых участках следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, снижения воздействия выветривания. Для защиты берегов рек необходимо максимальное сохранение существующей растительности, террасирование склонов.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 21.

Таблица 21

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| п.Прутской |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 3208 | 481 | 577 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 53 | 63 |
| Производственная зона | 10% |  | 53 | 63 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 224 | 268 |
| Итого |  | 3208 | 811 | 971 |
| п.Нагорный |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 54 | 8 | 9,6 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 0,8 | 0,9 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 3,7 | 4,4 |
| Итого |  | 54 | 12,5 | 14,9 |
| с. Харьково |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 30 | 4,5 | 5,4 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 0,45 | 0,54 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 2,1 | 2,52 |
| Итого |  | 30 | 7,05 | 8,46 |
| Расход воды на нужды животных |  |  | 23,8 | 28,5 |
| Qсут.ср |  |  | 854,35 | - |
| Qсут.max |  |  | - | 1022,86 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 22

Основные показатели потребления воды на содержание скота (п.Прутской и п.Нагорный)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | Крупный рогатый скот | голов | 190 | 55 | 10,5 |
| 2 | Свиньи | голов | 430 | 25 | 10,7 |
| 3 | Овцы, козы | голов | 82 | 5 | 0,4 |
| 4 | Птица | голов | 1480 | 1,5 | 2,2 |
|  | Итого |  |  |  | 23,8 |

Для обеспечения населенных пунктов Прутского сельсовета системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принята санитарно - защитная полоса шириной 10 м по обе стороны от оси водовода.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Прутского сельсовета 7 источников водоснабжения – шесть в п.Прутском и один в п.Нагорном. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 60…100 мм в районах перспективной застройки.

- существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.).

    - Водоотведение (канализация)

Для обеспечения поселений централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается создание централизованной системы канализации всех населенных пунктов. От общественных зданий канализование осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Учитывая степень благоустройства населенных пунктов, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

    - Теплоснабжение

В связи с газификацией п.Прутской  и на 1 очередь и на расчетный срок предусматривается подключение жилых домов и общественных зданий к газовому отоплению.

    - Газоснабжение

Населенные пункты Прутского сельсовета в перспективе будут целиком газифицированы в соответствии с Программой газификации Алтайского края.

Использование природного газа предусматривается на:

- индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и подогрева воды;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

    - Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населенных пунктов. В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство ЛЭП 10 кВ и КТП в районе новой жилой застройки;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

    - Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах Прутского сельсовета являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Проектом предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель населенных пунктов под размещение планируемой застройки 1-й очереди, 2-й очереди застройки в связи с необходимостью увеличения жилищного строительства, обусловленного перспективным ростом численности населения.

А так же предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального  назначения; для размещения полигона ТБО, кладбища, скотомогильника, полей фильтрации.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 23.

Таблица 23

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категория земель МО Прутской сельсовет | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 237 | +41 | 278 |
| п.Прутской | 185 | +41 | 226 |
| п.Нагорный | 32 |  |  |
| с.Харьково | 20 |  |  |
| Земли сельхоз. назначения | 11587 | -41 (земли н.п.) -19 (земли промышленности) | 11527 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 26 | +2,44 (кладбище) +1,5 (полигон ТБО) +0,06 (скотомогильник) +15 (поля фильтрации) | 45 |
| Земли лесного фонда | 1360 |  | 1360 |
| Земли водного фонда | 1869 |  | 1869 |
| Земли запаса | 14 |  | 14 |
| Итого: | 15093 |  | 15093 |

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

    - Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

    - Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов предусматриваются на полигоне ТБО, который расположен в 2 км на северо-восток от п.Прутской.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого производственного объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Ширина водоохранной зоны и  прибрежной защитной полосы водотоков в сельском совете устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохраной зоны для р.Оби установлена – 200 м.

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередач 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10кВ установлены 20 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории поселения, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Прутского сельсовета находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектирование объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория сельсовета относится к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). В зону риска попадает участок леса на северо-западе сельского совета рядом с п.Нагорный. Состав преимущественно – береза и сосна. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

В целях предупреждения крупных лесных пожаров проектом предлагается создание системы противопожарных барьеров. В качестве противопожарных барьеров предусмотрено использование естественных барьеров, - шириной до 150 м, эффективность которых достигается путем уборки горючего материала - подлеска, а также искусственные разрывы, обеспечивающие минимальные противопожарные разрывы (15 м). Барьеры (заслоны) служат преградой распространению верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации действующих очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 5 классом опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

    - Мероприятия по гражданской обороне

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Прутской сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Сирена оповещения расположена на территории сельской администрации. Радиус действия сирен оповещения составляет 900 метров. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития:

- подготовка плана реализации генерального плана;

- подготовка проекта правил землепользования и застройки;

- подготовка проекта планировки и межевания территории.

- Таблица 24

- Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Прутской сельский совет

| - № п/п | - Наименование объекта | - Описание места размещения объекта | - Параметры - объекта | - Мероприятия | - Срок - реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад на месте не действующего детского сада | - п.Прутской | - 40 мест | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Церковь | - п.Прутской | - 40 мест | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Спортивный комплекс | п.Прутской | - 204 кв.м. | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Пожарная часть | п.Прутской | - 6 рабочих мест - 2 пожарные машины | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Рынок | п.Прутской | - 50*30 м | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Спортивная площадка | п.Прутской | - 500 м2 | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Кафе | п.Прутской | - 30 мест | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Магазин | п.Прутской | - 30 м2торг. пл. | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033гг. |
|  | - Строительство спортивного стадиона при МОУ «Прутская СОШ» | п.Прутской | - м2 | - разработка проектной документации, строительство | - 2014-2016гг. |
|  | - Ремонт зданий дома культуры и детской школы искусств | п.Прутской | - - | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2017гг. |
|  | - Строительство площадки при детском саде «Звездочка» | п.Прутской | - - | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2017гг. |
|  | - Обустройство зеленых зон у здания бывшего детсада и автостанции | п. Прутской | - - | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2017гг. |
| - 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |
|  | - Жилые дома усадебного типа | п.Прутской | - 11570 м2 | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2018 гг. |
|  | - Капитальный ремонт многоквартирных домов | п.Прутской | - 9 многоквартирных домов | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2017 гг. |
| - 3. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Ремонт улично-дорожной сети | - п.Прутской - п.Нагорный - с.Харьково | - 12 км | - разработка проектной документации, реконструкция | - 2013-2033 гг. |
| - 2. | - Строительство улично-дорожной сети в зоне новой жилой застройки | - п.Прутской | - 5 км | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033 гг. |
| - 3. | - Строительство автобусной остановки | - п.Прутской | - - | - разработка проектной документации, строительство | - 2013-2017 гг. |
| - 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | - Водопроводные сети | - п.Прутской - п.Нагорный - с.Харьково | - км | реконструкция | - 2013-2033 гг. |
|  | - Водопроводные сети в зоне новой жилой застройки | - п.Прутской | - км | разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033 гг. |
|  | - Ремонт водонапорных скважин | - п.Прутской - п.Нагорный | - 7 шт. | разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033 гг. |
|  | - Канализационные сети | - п.Прутской - п.Нагорный - с.Харьково | - км | разработка проектной документации, строительство | - 2013-2033 гг. |
|  | - Газопровод | - п.Прутской | - ввод 7 км газопровода, газификация 157 квартир, перевод 3-х котельных на природный газ | разработка проектной документации, строительство | - 2014-2015 гг. |
|  | - Установка новых систем уличного освещения по ул. Центральная, Советская, Набережная, Луговая, Молодежная | - п.Прутской | - км | - строительство | 2013-2017 гг. |